ICS ××××

B ××××

中华人民共和国国家标准

- GB/T ××××-××××

饲料原料 压片玉米

Flaked maize for feedstuffs

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫局 发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

前    言

本标准的附录A为规范性附录。

本标准按照GB/T 1.1 2009给出的规则起草。

本标准由全国饲料工业标准化技术委员会（SAC/TC 76）提出并归口。

本标准起草单位：中国农业大学、河北凯特饲料集团有限公司。

本标准主要起草人：孟庆翔、周振明、吴浩、杨海增。

饲料原料 压片玉米

1  范围

本标准规定了饲料原料 压片玉米的术语和定义、技术要求、检验方法、检验规则、标签标识及包装、运输和储存的要求。

本标准适用于加工、储存、运输和销售的饲料用压片玉米。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5490    粮油检验 一般规则

GB/T 5498    粮油检验 容重测定

GB/T 6435    饲料中水分的测定

GB/T 6682    分析实验室用水规格和试验方法

GB 10648     饲料标签

GB 13078     饲料卫生标准

GB/T 14699.1  饲料  采样

GB/T 17890   饲料用玉米

GB/T 18823   饲料检测结果判定的允许误差

GB/T 20195   动物饲料 试样的制备

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

压片玉米 steam flaked maize

玉米经蒸汽调制、对辊式压片机碾压加工而成的熟化玉米薄片。

- 技术要求

  - 感官要求

颜色正常；具有蒸汽压片玉米特有的香味，无发霉、变质和异味；无可见的杂质和异物；外观呈片状，无霉斑、无虫蛀。

  - 质量要求

4.2.1各类压片玉米质量要求见表1。

表1  压片玉米的质量要求

| 项目 | 等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 淀粉糊化度（%） | ≥70 | ≥58 | ≥50 |
| 容重（g/L） | ≤300 | ≤410 | ≤470 |
| 水分（%） | ≤12 |  |  |

4.2.2 根据淀粉糊化度和容重判定蒸汽压片玉米的质量时，依据符合最低等级标准进行判定。

  - 卫生要求

黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮和霉菌总数的限量和试验方法应符合GB 13078的规定。

- 检验方法

5.1  样品采集与制备：按GB/T 14699.1和GB/T 20195中的规定执行。

5.2  感官指标检验：随机取100g左右样品置于白色洁净瓷盘上，在自然光照下观察其色泽、形态、有无杂质，嗅其气味。

5.3  淀粉糊化度检验：按附录A执行。

5.4  容重检验：按GB/T 5498的规定执行。

5.5  水分检验：按GB/T 6435的规定执行。

6  检验规则

6.1 检验的一般规则按GB 5490的规定执行。

6.2 检验批为同年度、同产地、同品种、同加工批次的蒸汽压片玉米，每批产品进行出厂检验。

6.3 出厂检验项目：感官指标、淀粉糊化度、容重和水分。

6.4 型式检验：有下列情况之一的，应进行型式检验，检验项目为本标准中的所有项目：

a) 新生产线投产或改变生产工艺或更换仪器设备时；

b) 正常生产半年或停产半年后恢复生产时；

c) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d) 国家质量监督机构或主管部门提出进行型式检验的要求时。

6.5 判定规则

a) 以本标准的试验方法和要求为判定方法和依据，检验结果如有其中任何一项不符合本标准要求，应抽样复检，复检结果如仍有其中任何一项不符合本标准要求，则判定检验不合格；

b) 产品检验的卫生指标只要有任何一项超标，该产品即判为不合格，不得复检；

c) 检验结果判定允许误差按照GB/T 18823执行。

7  标签标识、包装、运输和储存

7.1 标签标识

应符合GB 10648中的有关规定。

7.2 包装

应整洁、牢固、无破损，封口严密、结实，不得造成产品撒漏，不得给产品带来污染和异常气味。

7.3 运输

应使用符合卫生要求的运输工具或容器，运输过程中应防雨、防潮、防污染。

7.4 储存

在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的仓库内储存，不应与有毒有害物质和水分较高的物质混存。

附录A

（规范性附录）

压片玉米淀粉糊化度的检验

A.1  原理

压片玉米样品中的淀粉经淀粉酶水解成葡萄糖，再去除蛋白干扰因素后，葡萄糖与磷钼酸反应显色，用分光光度计在420nm波长下读取吸光度值。样品的吸光度值与同一来源的全熟化样品的吸光度值之比，即为样品的淀粉糊化度。

A.2  仪器

a)  分析天平

b)  恒温水浴锅

c)  分光光度计

A.3  试剂和溶液

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的三级水。

A.3.1  缓冲液

将3.7mL冰醋酸（C2H4O2）和4g无水乙酸钠（C2H3NaO2）溶于100mL蒸馏水中，定容至1L，必要时可滴加乙酸或乙酸钠，调整pH到4.5±0.05。

A.3.2  酶溶液

将750mg淀粉葡萄糖苷酶（Amyloglucosidase from Rhizopus sp., 活性≥5,000 units/g）溶于50mL蒸馏水中。此溶液酶浓度为15mg/mL或75 unit/mL。

A.3.3  蛋白沉淀剂

A.3.3.1七水硫酸锌（ZnSO4·7H2O）, 10%（W/V）溶液

用天平称量50g七水硫酸锌。用少量蒸馏水溶解，玻璃棒引流，将溶液转移到500mL的容量瓶中。

A.3.3.2 0.5mol/L氢氧化钠（NaOH）溶液

用天平称量20g氢氧化钠粉末。用少量蒸馏水溶解，冷却到室温。用玻璃棒引流，将冷却后的溶液转移到1L的容量瓶中。

A.3.4  铜试剂

将40g无水碳酸钠（Na2CO3）溶于400mL蒸馏水中，将7.5g酒石酸溶解后加4.5g 五水硫酸铜（CuSO4,·5H2O）混合，并稀释至1L。

A.3.5  磷钼酸试剂

取70g钼酸（MoO3·H2O）和10g钨酸钠（Na2WO4·2H2O），加入400mL 10%氢氧化钠（NaOH）和400mL蒸馏水。煮沸20～40min, 冷却，加蒸馏水至大约700mL，加250mL85%正磷酸（H3PO4），最后用蒸馏水定容至1L。

A.4  操作步骤

A.4.1   先将风干样品粉碎，并通过0.5mm网筛。根据压片玉米样品中淀粉含量（约72%）的不同，准确称取两份蒸汽压片玉米样品各150mg，分别置于25mL刻度试管内。其中一份供制备“全熟化样品”，另一份作为“测定样品”。

A.4.2 全熟化样品的制备：向样品中加入15mL缓冲液，混匀后将试管置于沸水浴中加热1h （其间摇动2～3次), 即得全糊化样品。用自来水冷却试管，滴加蒸馏水，使液面恢复到加热前的位置。

A.4.3 向测定样品中准确加入15mL缓冲液。随后向全熟化样品和测定样品中分别加入1mL酶溶液。另取一空试管加入15mL缓冲液和1mL酶溶液，作为空白。在55℃水浴中保温1h，起初摇动一次，以后每15min摇动一次。

A.4.4  保温达1h时，加2mL 10% ZnSO4·7H2O，混匀。再加1mL 0.5Mol/L NaOH溶液。加水稀释至25mL，混匀，以中速定量滤纸过滤。

A.4.5  准确吸取0.1mL滤液和2mL铜试剂，置于25mL刻度试管中。

A.4.6  将该试管置沸水浴中6min，保持沸腾，加2mL磷钼酸试剂，继续加热2min。

A.4.7  用自来水冷却试管。加蒸馏水稀释至25mL，反复摇动试管使之混匀。

A.4.8  分光光度计在420nm波长测定吸光度值。

A.5  测定样品糊化度的计算

淀粉糊化度（%）=（样品吸光度值—空白吸光度值）/（全熟化样品吸光度值—空白吸光度值）×100

A.6 结果的允许差

取平行测定结果的算术平均值作为测定结果，平行测定结果的最大差值不得超过其算术平均值的5%。

A.7  注意事项

a) 酶溶液要求现用现配。

b) 样品在沸水浴熟化过程中要注意经常摇动。