ICS：XXXX

B：XX

GB

中华人民共和国国家标准

### GB/T 21543-20XX

代替GB/T 21543-2008

混合型饲料添加剂 调味剂通用要求

Feed additive blender-Guidelines for Flavoring

20XX-XX-XX 发布                     20XX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

前  言

本标准代替GB/T21543—2008《饲料添加剂 调味剂 通用要求》。

本标准与GB/T21543—2008相比，主要修改如下：

——修改了术语定义；

——修改了要求；

——修改了标签要求；

——增加了附录A。

本标准由全国饲料工业标准化委员会（SAC/TC76）提出并归口。

本标准修订起草单位：

本标准修订主要起草人：

本标准于2008年首次发布，本次为第一次修订。

混合型饲料添加剂  调味剂通用要求

- 1 范围

本标准规定了混合型饲料添加剂调味剂的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于混合型饲料添加剂调味剂，并为调味剂生产企业制定调味剂产品标准提供指南。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测

GB 5009.74食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验。

GB/T 5009.227食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 10648 饲料标签

GB/T 13079 饲料中总砷的测定

GB/T 13080 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法

GB/T 13081 饲料中汞的测定

GB/T 13082 饲料中镉的测定

GB/T 13092 饲料中霉菌总数测定方法

GB/T 14699.1 饲料 采样

GB/T 30956 饲料中脱氧雪腐镰刀菌稀醇的测定 免疫亲和柱进化-高效液相色谱法

NY/T 2071 饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定 液相色谱-串联质谱法

中华人民共和国农业部公告 《饲料添加剂品种目录》

中华人民共和国农业部公告《饲料原料目录》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

调味剂   flavorings

以一种调味物质添加增味剂和/或辅料，或两种以上（含两种）调味物质，添加或不添加增味剂和/或辅料，经调配混合加工而成的混合物，用于改善饲料的风味或适口性的饲料添加剂。

3.2

调味物质   flavoring substances

生产调味剂的主要原料，以赋予、改善饲料的风味或适口性，包括天然调味物质和合成调味物质，一般配制成调味剂后在饲料中应用。

3.3

天然调味剂物质   natural flavoring substances

- 通过物理法或酶法或微生物法工艺，从动植物来源材料中获得的调味物质的制剂（含多种成分）或化学结构明确的具有调味特性的物质。

- 3.4

- 合成调味物质  artificial flavoring substances

通过化学合成方式获得的化学结构明确的具有调味特性的物质。

3.5

调味剂用增味剂   enhancer for flavoring

用以补充、修饰或增强调味剂原有风味的物质。

3.6

调味剂用辅料  flavoring adjunct

用于溶解、分散、稀释、保护调味物质，或在调味剂生产、贮存、处理和应用过程中所必须添加的物质，在最终产品中无功效。

3.7

甜味剂  sweetener

以一种甜味物质添加增味剂或辅料，或两种以上（含两种）甜味物质，添加或不添加增味剂或辅料，经调配混合加工而成的均匀混合物，用以赋予、改善或提高饲料甜味。

3.8

香味剂  flavor

以一种食品用香料添加增味剂或辅料，或两种以上（含两种）食品用香料，添加或不添加增味剂或辅料，经调配混合加工而成的均匀混合物，用以赋予、改善饲料的香味。

3.9

酸味剂  acidity

以一种酸度调节剂添加增味剂或辅料，或两种以上（含两种）酸度调节剂，添加或不添加增味剂或辅料，经调配混合加工而成的均匀混合物，用以赋予、改善或提高饲料酸味。

3.10

鲜味剂

以一种鲜味物质添加增味剂或辅料，或两种以上（含两种）鲜味物质，添加或不添加增味剂或辅料，经调配混合加工而成的均匀混合物，用以赋予、改善或提高饲料鲜味。

4 分类

饲料调味剂按其功能分为甜味剂、香味剂、酸味剂、鲜味剂。

5 要求

- 5.1 调味剂使用要求

在达到调味剂预期功能目的前体下尽可能降低其在饲料中的使用量。

- 5.2 原辅料品种和质量要求

- 5.2.1调味物质

允许使用的调味物质品种为《饲料添加剂品种目录》中所规定的调味物质和《饲料原料目录》中具有调味功能的物质。

- 5.2.1调味剂用增味剂

允许使用的调味剂用增味剂品种为《饲料添加剂品种目录》和《饲料原料目录》中具有相应功能的原料。

5.2.2 调味剂用辅料

允许使用的调味剂用辅料名单见附录A。

5.2.3 质量和卫生要求

调味物质、调味剂用增味剂、调味剂用辅料有国家标准或相关标准的，质量规格和卫生标准应符合国家标准或相关标准的要求。

- 5.3 感官指标

5.3.1 固态剂型

呈粉末状或颗粒状，形态均一，无结块、无霉变。

5.3.2 液态剂型

液体均匀，无沉淀。

- 5.4 理化指标

- 5.4.1固态剂型

- 调味剂产品标准中应规定主要调味物质及水分的分析保证值。

5.4.2 液态剂型

调味剂产品标准中应规定主要调味物质的分析保证值。

- 5.5 卫生指标

应符合表1的规定。

表1 饲料调味剂卫生指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 过氧化值a / % ≤ | 0.5 |
| 重金属（以Pb计）/（mg/kg） ≤ | 12 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） ≤ | 10 |
| 总砷（As）/（mg/kg） ≤ | 3.0 |
| 汞（Hg）/（mg/kg） ≤ | 0.1 |
| 镉（Cd）/（mg/kg） ≤ | 0.5 |
| 黄曲霉毒素B1b /（μg/kg） ≤ | 10 |
| 玉米赤霉烯酮b /（mg/kg） ≤ | 0.5 |
| 脱氧雪腐镰刀菌稀醇b（mg/kg） ≤ | 2 |
| 霉菌总数/（CFU/kg） ＜ | 2×107 |
| 注1：固态剂型所列允许量以干物质含量为 88%计算；液态剂型产品，以每升产品中含量计。 a过氧化值的测定仅适用于使用植物油为辅料的产品。 b此类指标仅适用于植物性载体的产品。 |  |

- 6 检验方法

6.1 感官指标

将样品放置于适宜的器皿中，在非直射日光且光线充足的环境中，用目测方法观察其性状。

6.2 水分测定

按GB/T 5009.3 执行。

6.3 主要调味物质含量测定

按相关标准或方法执行，须在产品标准中规定。

6.4 过氧化值测定

按GB 5009.227 执行。

6.5 重金属（以Pb计）含量测定

按GB/T 5009.74 执行。

6.6 铅（Pb）含量测定

按GB/T 13080 执行。

6.7 总砷含量测定

按GB/T 13079 执行。

6.8 汞（Hg）含量测定

按GB/T 13081 执行。

6.9 镉（Cd）含量测定

按GB/T 13082 执行。

6.10 黄曲霉毒素B1含量测定

按NY/T 2071 执行。

6.11 玉米赤霉烯酮含量测定

按NY/T 2071 执行。

6.12 脱氧雪腐镰刀菌稀醇含量测定

按GB/T 30956 执行。

6.13 霉菌总数检验

按GB/T 13092 执行。

- 7 检验规则

7.1 组批

- 以相同材料、相同生产工艺、连续生产或同一班次生产的产品为一批。

7.2 采样

- 按照GB/T 14699.1规定采样。应采用清洁、干燥和密封性能好的容器保存样品。

- 7.3 出厂检验

- 感官指标、水分（固体剂型适用）、主要调味物质含量、重金属、净含量为出厂检验项目。

- 7.4 型式检验

- 下列情况之一时，应进行型式检验。

a）产品投产时；

b）生产工艺、配方或原料来源有较大改变，可能影响产品质量时；

c）正常生产时，每半年至少一次；

d）停产三个月以上，重新恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f） 国家饲料管理部门提出进行型式检验的要求时。

7.5 判定规则

- 所检项目全部合格，则判该批产品为合格品；如出现不合格项目，允许重新自同批产品中两倍量的包装中抽样进行复验；如复验结果中仍有不合格项，则判该批产品为不合格品。

- 8 标签

8.1 调味剂产品应在包装物上附有标签，标签应符合GB 10648的有关规定。

8.2 标签上的原料组成应按调味物质、增味剂、辅料分类标示主要原料名称，名称应与《饲料添加剂品种目录》及《饲料原料目录》一致，并按照其在调味剂产品中所占质量比例的降序排列。

- 9 包装、运输、贮存和保质期

- 9.1包装

产品包装材料应防潮、不易破碎、不易撕裂，产品包装应密封、牢固。

- 9.2运输

产品运输时应小心轻放，不得日晒雨淋，不得与有毒、有害、有腐蚀性物质及污染物混装、混运，保持包装的完整无损。

- 9.3贮存

产品应贮存于通风干燥处，防止日晒雨淋和污染，勿靠近火源。

9.4 保质期

产品保质期应根据产品特性确定，保质期内的产品应符合产品质量标准的要求。

附录A

（规范性附录）

允许使用的调味剂用辅料名单

允许使用的调味剂用辅料名单见表A.1。

表A.1 允许使用的调味剂用辅料名单

| 序 号 | 名 称 | 饲料添加剂类别 | 饲料原料编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、固态剂型辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 大麦壳粉 | — | 1.1.7 |  |
| 2 | 稻壳粉[砻糠粉] | — | 1.2.11 |  |
| 3 | 高粱糠 | — | 1.3.4 |  |
| 4 | 黑麦麸 | — | 1.4.4 |  |
| 5 | 荞麦麸 | — | 1.6.3 |  |
| 6 | 小黑麦麸 | — | 1.10.5 |  |
| 7 | 小麦麸[麸皮] | — | 1.11.10 |  |
| 8 | 燕麦麸 | — | 1.12.7 |  |
| 9 | 贝壳粉 | — | 10.1.2 |  |
| 10 | 虾壳粉 | — | 10.2.5 |  |
| 11 | 蟹壳粉 | — | 10.2.9 |  |
| 12 | 凹凸棒石（粉） | — | 11.1.1 |  |
| 13 | 沸石粉 | — | 11.1.2 |  |
| 14 | 高岭土 | — | 11.1.3 |  |
| 15 | 海泡石 | — | 11.1.4 |  |
| 16 | 滑石粉 | — | 11.1.5 |  |
| 17 | 麦饭石 | — | 11.1.6 |  |
| 18 | 蒙脱石 | — | 11.1.7 |  |
| 19 | 膨润土[斑脱岩、膨土岩] | — | 11.1.8 |  |
| 20 | 石粉 | — | 11.1.9 |  |
| 21 | 蛭石 | — | 11.1.10 |  |
| 22 | 淀粉 | — | 13.1.1 |  |
| 23 | 糊精 | — | 13.1.2 |  |
| 24 | 饲料添加剂中粘结剂、抗结块剂、稳定剂类别物质 |  |  |  |
| 二、液态剂型辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 水 | — |  | — |
| 2 | 食用酒精 | — |  | — |
| 3 | 丙二醇、丙三醇 | 粘结剂、抗结块剂、稳定剂和乳化剂 |  | — |
| 4 | 玉米油 | — |  | 1.13.19 |
| 5 | 菜籽油 | — |  | 2.2.6 |
| 6 | 大豆油 | — |  | 2.3.12 |
| 7 | 花生油 | — |  | 2.9.7 |
| 8 | 葵花籽油 | — |  | 2.11.6 |
| 9 | 棉籽油 | — |  | 2.12.7 |
| 10 | 棕榈油 | — |  | 2.20.6 |
| 注1：饲料原料编号为《饲料原料目录》中规定的编号。 注2：使用植物油辅料时允许添加抗氧化剂。 |  |  |  |  |