ICS 65.120

B  46

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

饲料中肠杆菌科检验

Determination of Enterobacteriaceae in feed

送审稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国饲料工业标准化技术委员会（SAC/TC76）提出并归口。

本标准起草单位：江苏海企长城股份有限公司、淮安出入境检验检疫局、江苏出入境检验检疫局、淮阴师范学院。

本标准主要起草人：王远见、冯民、宦海霞、刘尧、蒋原、任盈盈、柯家法、张扬、张科、颜智勇、张敬友。

饲料中肠杆菌科检验

- 1  范围

本标准规定了饲料中肠杆菌科（Enterobacteriaceae）的定量检验方法。

本标准第一法适用于肠杆菌科含量较高的饲料中肠杆菌科的计数；第二法适用于肠杆菌科含量较低的饲料中肠杆菌科的计数。

- 2  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 2.1

- 肠杆菌科 Enterobacteriaceae

- 在给定条件下发酵葡萄糖产酸、氧化酶阴性的需氧或兼性厌氧革兰氏阴性无芽胞杆菌。

- 2.2

肠杆菌科计数 Enumeration of Enterobacteriaceae

- 按本标准规定方法，对每克或每毫升样品中的肠杆菌科进行计数。

- 2.3

最可能数 most probable number; MPN

- 基于泊松分布的一种间接计数方法。

- 3  试剂或材料

3.1  缓冲蛋白胨水（BPW）：见附录A.1。

3.2  缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤）：见附录A.2。

3.3  结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）：见附录A.3。

3.4  营养琼脂（NA）：见附录A.4。

3.5  葡萄糖琼脂：见附录A.5。

3.6  革兰氏染色液：见附录A.6。

3.7  氧化酶试剂：见附录A.7。

- 4  仪器设备

4.1  恒温培养箱：36 ℃±1 ℃。

4.2  水浴箱：46 ℃±1 ℃。

4.3  均质器（3～12次挤压/秒）。

4.4  振荡器。

4.5  电子天平：感量0.1 g。

4.6  显微镜：10倍～100倍。

4.7  无菌培养皿：直径90 mm。

4.8  无菌吸管：1 mL（0.01 mL刻度）、10 mL（0.1 mL刻度）或微量移液器及吸头。

4.9  试管：18 mm×180 mm、15 mm×150 mm。

4.10  无菌锥形瓶或等效容器：150 ml、500 mL。

4.11  均质袋。

4.12  pH计或pH比色管或精密pH试纸。

- 5  平板计数法检验程序（第一法）

肠杆菌科平板计数法检验程序见图1。

计算肠杆菌科菌落数

报告

检样

25g（mL）样品+225 mL BPW，均质

10倍稀释系列

选择2～3个适宜连续稀释度的样品匀液，各取1 mL

分别加入无菌培养管内

每皿中倾注10 mL～15 mL VRBGA培养基，混匀

计数，挑取典型菌落，接种于NA平板

葡萄糖发酵试验

氧化酶试验

革兰氏染色试验

36 ℃±1 ℃

24 h±2 h

36 ℃±1 ℃

18 h～24 h

图1  肠杆菌科平板计数法检验程序

- 5.1  平板计数法试验方法

- 5.1.1  样品的处理和制备

5.1.1.1  易粉碎固体样品：25 g待测样品加入到盛有225mL BPW的无菌均质杯中，8000～10000 r/min均质1 min～2 min，或放入盛有225 mL BPW的无菌均质袋中，用拍打式均质器中拍打1 min～2 min，制成1:10的样品匀液。

5.1.1.2 不易粉碎固体样品：取25g以上的单个或多个样品，装于均质袋中，按照1：9比例加入适量BPW，用拍打式均质器中拍打1 min～2 min，制成1：10的样品匀液。

5.1.1.3 液体样品（包括原液）：以无菌吸管吸取25 mL样品放入盛有225 mL BPW 的无菌锥形瓶（瓶内预置适当数

量的无菌玻璃珠）中，充分混匀，制成1∶10的样品匀液。

5.1.1.4 用1 mL无菌吸管或微量移液器吸取1：10样品匀液1 mL，沿管壁缓缓注入盛有9 mL BPW的

无菌试管中（注意吸管或吸头尖端不应触及稀释液面），振摇试管或换用1支1 mL无菌吸管反复吹打，使其混合均匀，制成1：100的样品匀液。

5.1.1.5 按照7.1.4的操作方法，依次制成10倍递增系列稀释样品匀液。每递增稀释1次，换用1支1 mL无菌吸管或吸头。从制备样品匀液至样品接种完毕，全过程不得超过15 min。

- 5.1.2  接种和培养

5.1.2.1  根据样品的污染情况及不同种类饲料中肠杆菌科的限量要求，选择2个～3个适宜的连续稀释度的样品匀液加入到无菌培养皿中，每个稀释度接种2个无菌培养皿。同时，分别吸取1 mL BPW加入两个无菌培养皿中做空白对照。

5.1.2.2  将10 mL～15 mL冷却至46 ℃的VRBGA（可放置于46 ℃±1 ℃恒温水浴箱中保温）倾注于每个平皿中。小心旋转平皿，使样品匀液与培养基充分混匀。

5.1.2.3  待琼脂凝固后，再向其中倾注约5 mL一薄层的VRBGA培养基覆盖平板表层，以防止蔓延生长并使菌落特征更为明显。

5.1.2.4  待培养皿中的培养基凝固后，翻转培养皿，置于36 ℃±1 ℃培养18 h～24 h。

- 5.1.3  菌落计数和确认

5.1.3.1  肠杆菌科典型菌落为有或无沉淀环的粉红色至红色或紫色菌落。选取典型菌落数在15 CFU～150 CFU之间、无蔓延菌落生长的平板，只计数典型菌落数。菌落计数以菌落形成单位（colony-forming units，CFU）表示。

5.1.3.2 其中一个平板有较大片状菌落生长时，则不宜采用，而应以无片状菌落生长的平板作为该稀释度的菌落数；若片状菌落不到平板的一半，而其余一半中菌落分布又很均匀，即可计算半个平板后乘以2，代表一个平板菌落数。

5.1.3.3 当平板上出现菌落间无明显界线的链状生长时，则将每条单链作为一个菌落计数。

5.1.3.4 从每个平板上至少挑取5个（小于5个全选）典型菌落进行确认；如果有不同形态的典型菌落，则每种形态分别至少挑取1个菌落进行确认。

5.1.3.5  典型菌落的确认:

- 分别将所挑选的每一个菌落，划线于营养琼脂平板，36 ℃ ±1 ℃培养18 h～24 h，挑取平板上的菌落进行革兰氏染色镜检、氧化酶试验及葡萄糖发酵试验。

- 革兰氏染色镜检：肠杆菌科为革兰氏阴性杆菌，无芽胞，大小为（0.3～1.0）μm×（1.0～6.0）μm。

- 氧化酶试验：用铂/铱接种环或玻璃棒（不要用镍铬接种环）挑取单个菌落涂于浸湿氧化酶试剂的滤纸上，试纸的颜色在10 s内变为蓝紫色，判为阳性反应。

- 葡萄糖发酵试验：用接种针挑取少许氧化酶阴性的同一个菌落，穿刺于葡萄糖琼脂内，于36 ℃± 1 ℃培养24 h±2 h，若试管内的内容物变为黄色，判为阳性反应。

- 5.1.4 结果的计算

- 5.1.4.1  一般原则

若有两个连续稀释度的平板典型菌落数在适宜计数范围内，按式（1）计算，示例见B.1、B.2。

N=an1+0.1n2d	…………………………（1）

式中：

N ——样品中肠杆菌科菌落数；

——确证的肠杆菌科菌落数之和；

n1 ——第一稀释度（低稀释倍数）平板个数（含确证的肠杆菌科菌落）；

n2 ——第二稀释度（高稀释倍数）平板个数（含确证的肠杆菌科菌落）；

d ——稀释因子（第一稀释度）。

其中，a按式（2）计算。

a=bA×C	…………………………（2）

式中：

a——确证的肠杆菌科菌落数；

b ——某一平板中A个菌落中被确证为肠杆菌科的菌落数，b≤A；

A ——某一平板中用于确认试验的菌落数；

C ——某一平板中典型菌落总数。

- 5.1.4.2   低菌落数

若最低稀释度(包括液体样品原液)平板的典型菌落数均小于15 CFU，具有确证的肠杆菌科菌落，则以确证的菌落数乘以最低稀释倍数计算。

若最低稀释度(包括液体样品原液)平板均无菌落生长，或典型菌落数均小于15 CFU，且无确证的肠杆菌科菌落，则以小于1乘以最低稀释倍数计算。

- 5.1.4.3   特殊情况

第一稀释度平板上的典型菌落数均大于150 CFU，且有确证的肠杆菌科菌落，以及第二稀释度平板上无确证的肠杆菌科菌落或典型菌落数不在15 CFU～150 CFU之间，则以确证的菌落数乘以第一稀释倍数计算，示例见B.5。

若所有稀释度的平板上典型菌落数均不在适宜计数范围内，且无确证的肠杆菌科菌落，则以小于1乘以最低稀释倍数计算。

- 5.1.5  结果的报告

5.1.5.1  菌落数小于100 CFU/g(mL)时，以整数报告。

5.1.5.2  菌落数大于或等于100 CFU/g(mL)时，对第3位数字进行修约后，取前2位数字，后面用0代替位数；也可用10的指数形式来表示，采用两位有效数字。

5.1.5.3  数字修约按“四舍五入”原则进行。

5.1.5.4  若所有平板上为蔓延菌落而无法计数，则报告菌落蔓延。

5.1.5.5  若空白对照上有菌落生长，则此次检测结果无效。

- 6  MPN计数法检验程序（第二法）

肠杆菌科MPN计数法检验程序见图2。

检样

25 g（mL）样品+225 mL BPW，均质

10倍稀释系列

选择3个适宜连续稀释度的样品匀液，

每个稀释度3管，共9管BPW

36 ℃±1 ℃

18 h±2 h

1 mL BPW培养物+10 mL EE肉汤

36 ℃±1 ℃

24 h±2 h

接种VRBGA平板

36 ℃±1℃

24 h±2 h

可疑菌落移种NA平板

36 ℃±1 ℃

18 h～24 h

葡萄糖发酵试验

氧化酶试验

革兰氏染色试验

查MPN表

报告

- 图2  肠杆菌科MPN计数法检验程序

- 6.1  MPN法试验方法

- 6.1.1  样品的处理和制备

按7.1进行。

- 6.1.2  接种和培养

- 6.1.2.1  非选择性前增菌

根据预估样品的污染情况及相关限量要求，选择适宜的3个连续稀释度的样品匀液，每个稀释度3管，共9管BPW于36 ℃±1 ℃培养18 h ±2 h。

- 6.1.2.2  选择性增菌

从BPW各稀释度培养管中，分别移取1 mL培养物，接种于10 mL EE肉汤中，36 ℃±1 ℃培养24 h±2 h。

- 6.1.2.3  分离

用接种环从EE各肉汤管分别取培养物1环，划线接种于VRBGA平板，36 ℃±1 ℃培养24 h±2 h，观察平板上有无典型菌落。

- 6.1.3  典型菌落确认

典型菌落确认见7.3。

- 6.2  结果的报告

只要有1个菌落确认为肠杆菌科，其所代表的EE管即为肠杆菌科阳性，依据EE阳性管数查MPN表（见附录C），报告每克（毫升）样品中肠杆菌科的MPN值。称重取样以MPN/g为单位报告，体积取样以MPN/mL为单位报告。

附 录 A

(规范性附录)

培养基和试剂

A.1  缓冲蛋白胨水(BPW)

A.1.1  成分

| 蛋白胨 | 10.0 g |
| --- | --- |
| 氯化钠 | 5.0 g |
| 磷酸氢二钠 | 3.5 g |
| 磷酸二氢钾 | 1.5 g |
| 蒸馏水 | 1000.0 mL |

A.1.2  制法

将B.1.1成分加热溶解，于25 ℃时调节pH 至7.2±0.2，分装于500 mL广口瓶中，每瓶225 mL，121 ℃高压灭菌15 min。

A.2  缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤(EE肉汤)

A.2.1  成分

| 蛋白胨 | 10.0 g |
| --- | --- |
| 葡萄糖 | 5.0 g |
| 磷酸氢二钠（无水） | 6.45 g |
| 磷酸二氢钾 | 2.0 g |
| 牛胆盐 | - g |
| 煌绿 | 0.0135 g |
| 蒸馏水 | 1000.0 mL |

A.2.2  制法

将A.2.1成分溶于水中，加热煮沸至完全溶解，加热不宜超过30 min，迅速冷却培养基，于25 ℃调节pH至7.2±0.2，分装于灭菌的18 mm×180 mm 试管中，每管10 mL，不需高压灭菌，5 ℃±3 ℃可存放一个月。

A.3  结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA)

A.3.1  成分

| 蛋白胨 | 7.0 g |
| --- | --- |
| 酵母浸膏 | 3.0 g |
| 3号胆盐 | 1.5 g |
| 葡萄糖 | 10.0 g |
| 氯化钠 | 5.0 g |
| 中性红 | 0.03 g(或0.6%酒精溶液5 mL) |
| 结晶紫 | 0.002 g(或0.1%水溶液2 mL) |

A.3.2  制法

将A.3.1成分溶于水中，加热煮沸至完全溶解，25 ℃时调节pH 至7.4 ± 0.2，分装于灭菌的锥形烧瓶中，不需高压灭菌，用前制备。倾注平板，使用前干燥平板。未干燥的平板5 ℃±3 ℃可存放两周。

A.4  营养琼脂(NA)

A.4.1  成分

| 牛肉浸膏 | 3.0 g |
| --- | --- |
| 蛋白胨 | 5.0 g |
| 琼脂粉 | 10.0 g～12.0 g |
| 蒸馏水 | 1000.0 mL |

A.4.2  制法

将A.4.1成分溶于水中，加热煮沸，25 ℃时调节pH 至7.3±0.2，121 ℃ 高压灭菌15min。 倾注平板，使用前干燥平板。未干燥的平板于5 ℃±3 ℃可存放两周。

A.5  葡萄糖琼脂

A.5.1  成分

| 胰蛋白胨 | 10.0 g |
| --- | --- |
| 酵母浸膏 | 1.5 g |
| 葡萄糖 | 10.0 g |
| 氯化钠 | 5.0 g |
| 溴甲酚紫 | 0.015 g（或0.4%溴甲酚紫酒精溶液3.75 mL） |
| 琼脂粉 | 10.0 g～12.0 g |
| 蒸馏水 | 1000.0 mL |

A.5.2  制法

将A.5.1成分溶于水中，加热煮沸，25 ℃时调节pH至7.0±0.2，分装于15 mm×150 mm试管，每管约5 mL，121 ℃高压灭菌15 min后，试管垂直放置。于5 ℃±3 ℃可存放1周。为去除培养基中的氧气，使用前可将葡萄糖琼脂试管置于沸水浴中15 min，然后迅速冷却，备用。

A.6  革兰氏染色液

A.6.1  结晶紫染色液

A.6.1.1  成分

| 结晶紫 | 1.0 g |
| --- | --- |
| 95%乙醇 | 20.0 mL |
| 1%草酸铵水溶液 | 80.0 mL |

A.6.1.2  制法

将结晶紫完全溶解于乙醇中，然后与草酸铵溶液混合。

A.6.2  革兰氏碘液

A.6.2.1  成分

| 碘 | 1.0 g |
| --- | --- |
| 碘化钾 | 2.0 g |
| 蒸馏水 | 300.0 mL |

A.6.2.2  制法

将碘和碘化钾先行混合，加入少许蒸馏水充分振摇，待完全溶解后，再加蒸馏水至300 mL。

A.6.3  沙黄复染液

A.6.3.1  成分

| 沙黄 | 0.25 g |
| --- | --- |
| 95%乙醇 | 10.0 mL |
| 蒸馏水 | 90.0 mL |

A.6.3.2  制法

将沙黄溶解于乙醇中，然后用蒸馏水稀释。

A.6.4  染色方法

A.6.4.1  将涂片在火焰上固定，滴加结晶紫染色液，染1 min，水洗。

A.6.4.2  滴加革兰氏碘液，作用1 min，水洗。

A.6.4.3  滴加95%乙醇脱色15 s～30 s，直至染色液被洗掉，但不要过分脱色、水洗。

A.6.4.4  加沙黄复染液，复染1 min，水洗、干燥、镜检。

A.6.4.5  革兰氏阳性菌呈紫色，革兰氏阴性菌呈红色。

A.7  氧化酶试剂

A.7.1  成分

| N，N，N'，N'-四甲基对苯二胺盐酸盐 | 1.0 g 0gg |
| --- | --- |
| 蒸馏水 | 90.0 mL |

A.7.2  制法

将 A.7.1成分溶解于冷水中，少量新鲜配制。

A.7.3  试验方法

用细玻璃棒或一次性接种针挑去单个菌落，涂布在氧化酶试剂湿润的滤纸上。在10 s内呈现粉红或紫红色，即为氧化酶试验阳性。不变色者为氧化酶试验阴性。

附录B

(资料性附录)

结果计算示例

B.1  两个连续稀释度均含适宜的典型菌落数平板，并含有已确证的肠杆菌科菌落，数据见表 B.1。

表 B.1 肠杆菌科平板计数结果示例1

| 稀释度 | 1∶100（第一稀释度） |  | 1∶1000（第二稀释度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型菌落数/CFU | 134 | 147 | 18 | 22 |
| 用于确认试验的菌落数/CFU | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 确证的菌落数/CFU | 3 | 5 | 5 | 4 |
| a | 3/5×134=80 | 5/5×147=147 | 5/5×18=18 | 4/5×22=18 |

N=80+147+18+182+0.1×2×10−2=2630.022=11955

上述数据按8.2数字修约后，表示为12000或1.2×104。

B.2  两个连续稀释度均含适宜典型菌落数平板，其中某一稀释度的一个平板菌落数不在适宜范围内，

或者两个稀释度各有一个平板菌落数不在适宜范围内，则相应的平板不作为计数平板，数据见表 B.2。

表 B.2 肠杆菌科平板计数结果示例2

| 稀释度 | 1∶100（第一稀释度） |  | 1∶1000（第二稀释度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型菌落数/CFU | 138 | 124 | 18 | 20 |
| 用于确认试验的菌落数/CFU | 5 | 5 | 5 | - |
| 确证的菌落数/CFU | 4 | 5 | 3 | - |
| a | 4/5×138=110 | 5/5×124=124 | 3/5×18=11 | - |

N=110+124+112+0.1×1×10−2=2450.021=11667

上述数据按8.2数字修约后，表示为12000或1.2×104。

B.3  两个连续稀释度均含适宜典型菌落数平板，其中一个平板无已确证的肠杆菌科菌落，则相应的平

板不作为计数平板，数据见表 B.3。

表 B.3 肠杆菌科平板计数结果示例3

| 稀释度 | 1∶100（第一稀释度） |  | 1∶1000（第二稀释度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型菌落数/CFU | 138 | 124 | 18 | 10 |
| 用于确认试验的菌落数/CFU | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 确证的菌落数/CFU | 4 | 5 | 4 | 0 |
| a | 4/5×138=110 | 5/5×118=124 | 4/5×18=14 | 0 |

N=110+124+14+02+0.1×1×10−2=2480.021=11810

上述数据按8.2数字修约后，表示为12000或1.2×104。

B.4  两个连续稀释度均含适宜典型菌落数平板，但无已确证的肠杆菌科菌落，则以小于1乘以最低稀

释倍数计算。

B.5  第一稀释度平板上的菌落数超过150 CFU，且有证实的肠杆菌科菌落，以及第二稀释度平板上无

确证的肠杆菌科菌落或典型菌落数不在15 CFU～150 CFU之间，则以确证的菌落数乘以第一稀释倍数计算，数据见表 B.5。

表 B.5 肠杆菌科平板计数结果示例5

| 稀释度 | 1∶100（第一稀释度） |  | 1∶1000（第二稀释度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型菌落数/CFU | 210 | 186 | 21 | 19 |
| 用于确认试验的菌落数/CFU | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 确证的菌落数/CFU | 5 | 4 | 0 | 0 |
| a | 5/5×210=210 | 4/5×186=149 | 0 | 0 |

N=210+1492×102=17950

上述数据按8.2数字修约后，表示为18000或1.8×104。

附录C

(规范性附录)

肠杆菌科最可能数（MPN）表

每克(毫升)检样中肠杆菌科最可能数( MPN )的检索见表 C.1 。

表C.1 肠杆菌科最可能数（MPN）的检索表

| 阳性管数 |  |  | MPN | 95%置信区间 |  | 阳性管数 |  |  | MPN | 95%置信区间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 0.01 | 0.001 |  | 下限 | 上限 | 0.10 | 0.01 | 0.001 |  | 下限 | 上限 |
| 0 | 0 | 0 | ＜3.0 | - | 9.5 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4.5 | 42 |
| 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0.15 | 9.6 | 2 | 2 | 1 | 28 | 8.7 | 94 |
| 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0.15 | 11 | 2 | 2 | 2 | 35 | 8.7 | 94 |
| 0 | 1 | 1 | 6.1 | 1.2 | 18 | 2 | 3 | 0 | 29 | 8.7 | 94 |
| 0 | 2 | 0 | 6.2 | 1.2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 36 | 8.7 | 94 |
| 0 | 3 | 0 | 9.4 | 3.6 | 38 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4.6 | 94 |
| 1 | 0 | 0 | 3.6 | 0.17 | 18 | 3 | 0 | 1 | 38 | 8.7 | 110 |
| 1 | 0 | 1 | 7.2 | 1.3 | 18 | 3 | 0 | 2 | 64 | 17 | 180 |
| 1 | 0 | 2 | 11 | 3.6 | 38 | 3 | 1 | 0 | 43 | 9 | 180 |
| 1 | 1 | 0 | 7.4 | 1.3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 75 | 17 | 200 |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 3.6 | 38 | 3 | 1 | 2 | 120 | 37 | 420 |
| 1 | 2 | 0 | 11 | 3.6 | 42 | 3 | 1 | 3 | 160 | 40 | 420 |
| 1 | 2 | 1 | 15 | 4.5 | 42 | 3 | 2 | 0 | 93 | 18 | 420 |
| 1 | 3 | 0 | 16 | 4.5 | 42 | 3 | 2 | 1 | 150 | 37 | 420 |
| 2 | 0 | 0 | 9.2 | 1.4 | 38 | 3 | 2 | 2 | 210 | 40 | 430 |
| 2 | 0 | 1 | 14 | 3.6 | 42 | 3 | 2 | 3 | 290 | 90 | 1000 |
| 2 | 0 | 2 | 20 | 4.5 | 42 | 3 | 3 | 0 | 240 | 42 | 1000 |
| 2 | 1 | 0 | 15 | 3.7 | 42 | 3 | 3 | 1 | 460 | 90 | 2000 |
| 2 | 1 | 1 | 20 | 4.5 | 42 | 3 | 3 | 2 | 1100 | 180 | 4100 |
| 2 | 1 | 2 | 27 | 8.7 | 94 | 3 | 3 | 3 | ＞1100 | 420 | - |
| 注：本表采用3个稀释度[0.1 g(mL)、0.01 g(mL)和0.001 g(mL)]，每个稀释度接种3管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表内所列检样量如改用1 g(mL)、0.1 g(mL)和0.01 g(mL)时，表内数字应相应降低10倍；如改用0.01 g(mL)、0.001 g(mL)和0.0001 g(mL)时，则表内数字应相应增高10倍，其余类推。